智能嵌入式系统设计报告格式如下：

智能嵌入式系统

设计报告

队伍编号：

时    间：

目 录

目录	X

第一章设计任务	x

2.1 XXXXXX	x

2.2 XXXXXX	x

第二章方案设计与论证	x

3.1 XXXXXXXXX	x

3.2 XXXXXXXXX	x

3.3 XXXXXXXXXXX	x

3.4 XXXXXXXXXX	x

第三章软件设计与调试结果	x

3.1 XXXXXXXXX	x

3.2 XXXXXXXXX	x

3.3 XXXXXXXXXXX	x

3.4 XXXXXXXXXX	x

第四章结论与心得	x

第一章设计任务

1.1系统功能概述（个人赛根据具体功能进行删减改写）

本作品目的是实现居住环境的智能化管理，通过多个传感器、远程控制应用和触摸屏界面等多种功能组件，为用户提供便捷、安全、高效的居家体验。主要功能包括：

门禁系统：系统集成了指纹识别和门禁模块，支持用户通过生物识别和射频感应方式开门，提升家居安全性。

场景联动：在智能小屋的各个场景中，系统可在检测到人体活动时自动开启灯光，根据设定模式调整灯光亮度和颜色，提供会客、娱乐、就餐等多种照明模式。

实时环境数据监测：小屋配备了气压、光照、温湿度等环境传感器，实现室内环境的实时监测，并将数据实时传输至触摸屏和移动APP，以便用户掌握家中空气质量、温湿度等信息。

火灾预警功能：厨房中安装了烟雾传感器和火焰传感器，当检测到异常时，系统会触发报警，同时开启排气扇，保障居家安全。

远程控制和状态查询：用户可通过APP远程控制门锁、灯光、窗帘、热水器等家居设备的开关，或随时查看家中环境监测数据，实现全天候掌控。

智能语音交互：小屋中设有语音识别模块，用户可通过语音指令控制各设备的状态，解放双手的同时提高交互体验。

通过以上这些功能，系统能够实现家居管理的自动化与智能化，为用户提供安全、舒适、个性化的居住体验。

- 1.2硬件需求分析

- 本作品的主控芯片采用GD32F427ZKT6单片机芯片，负责处理各传感器的数据并实现控制逻辑。该芯片具有较高的处理速度和低功耗特性，能够支持多个传感器同时运行。

- (1)传感器模块

- 烟雾和火焰传感器：用于监测厨房中的烟雾和火焰，当浓度或温度超过预设值时，系统会发出警报，保障厨房安全。

- 气压、光照、温湿度传感器：实时检测卧室的气压、光照和温湿度，便于环境调控数据的记录和监控。

- 人体红外感应模块：安装于客厅，用于检测人体活动，当检测到有人进入客厅时自动打开灯光，并根据模式调整灯光状态。

- 语音识别模块：系统集成了智能公元平台的语音识别模块，用于接收和解析用户的语音指令，从而实现对家居设备的智能控制。

- 门禁模块：入户门处设置了FPM383C指纹识别模块和RFID射频感应模块，用于智能门禁管理，提升家庭安全性。

- (2)执行机构

- 风扇驱动：用于厨房和浴室场景的智能通风，当检测到烟雾或高温时自动开启。灯光和窗帘控制：通过多个DC电机和继电器实现对客厅、卧室灯光、浴室窗帘的控制，营造多场景的照明与私密性保护。

- 触摸屏：配备DMG80480C050_03WTC电容触摸屏，用于用户的操作输入和实时数据展示。触摸屏通过串口与单片机通信，为用户提供直观的控制界面。

1.3软件需求分析（团体赛和个人赛基本相似，但是建议进行微调）

- 软件分为底层传感器数据处理、触摸屏操作、远程控制APP及语音模块四个部分，各部分软件需求如下：

- 传感器与单片机数据处理

- 我们在Keil开发环境中编写底层代码，通过单片机读取传感器数据，进行数据预处理、过滤和传输。系统需具备实时数据处理和异常值判断能力，以便在检测到异常情况时快速响应。

- 触摸屏操作

- 触摸屏界面的设计使用DGUS_V7647开发工具，通过预配置的变量控制触摸屏显示的内容和可操作项。系统需支持不同功能的切换、实时数据更新和模式调节，用户可以通过触摸屏便捷地控制各个模块。

- 远程控制APP

- 利用Android Studio开发远程控制APP，APP界面需具备易操作性和实时反馈功能，用户可在界面中控制门禁、灯光、温湿度调节设备的开关状态。同时，APP需提供环境监测数据的展示，用户能够随时查看各个房间的温湿度、气压和光照信息。

- 语音模块配置

- 语音模块采用智能公元平台，通过平台配置实现语音指令的识别与行为触发。软件需实现常用家居操作指令的语音控制，并对指令结果进行反馈。

- 方案设计与论证

2.1作品设计方案（请根据个人设计进行删减修改)

本作品采用 GD32F427ZKT6单片机芯片作为主控芯片，配备了15个传感器模块、1个WiFi通信模块和1个触摸屏。我们可以通过DMG80480C050_03WTC 电容触摸屏，控制智慧小屋各个场景运作。

当我们要进入小屋的时候，可以选择指纹识别或者门禁卡识别其中一种方式开门，单片机识别信息匹配成功后，开启入户门。

在客厅场景中，我们设置了声音采集模块和红外人体传感器，一旦感应到人体活动的信息，小屋内会自动亮起灯。我们给小屋设置了三种模式的灯光，分别是会客模式，在此模式下灯光保持常亮；娱乐模式，在此模式下灯光切换为闪烁模式，并且自动变换颜色；就餐模式，在此模式下灯光自动切换为暖光模式，营造一种温馨的就餐氛围。声音模块用来实时采集当前环境噪声数据，数据显示在触摸屏和app上。

接着进入厨房场景，厨房中我们采用烟雾传感器和火焰传感器来守护厨房的安全，烟雾传感器和火焰传感器检测到的烟雾和火焰超过设定的的阈值，回自动触发厨房报警系统，此时蜂鸣器会响3声，排气扇自动打开。

然后是浴室场景，在浴室中我们利用继电器来模拟热水器装置的开关，同时，针对浴室窗帘，我们设计了3种模式：全关、半开、全开，用户可通过触摸屏来实现此功能。

最后是卧室场景，卧室中的气压传感器、光照传感器、温湿度传感器可以实时监测卧室的环境状态，并且把这些数值都上传到APP，方便用户实时查看。

此外，用户可以通过触摸屏和手机APP来控制智能小屋内的各部分模块，比如小屋灯光、风扇开关、窗帘开关等等。

2.2系统组成框图(自己画）

- 2.3作品工作原理说明

- 客厅场景

- 入户门处设有FPM383C指纹识别模块和RFID射频感应模块。FPM383C指纹识别模块采用电容式指纹传感器，能够有效测量人体的手指指纹。RFID射频感应模块通过无线射频技术实现与RFID标签的通信和数据交换。利用这两个模块来识别用户信息，识别通过，则电机拉动入户门自动开启。

- 利用声音传感器来采集噪声，该传感器是基于声音振动引起电容或磁感应等物理量的变化，进而把这些变化转换为电信号。将检测到的噪声值传给单片机，再由单片机通过串口和WiFi模块发送给串口屏和app。

- 利用SR602红外模块来感知人体的活动，该模块有一个封锁机制，可以有效防止频繁出发和误操作。

- 厨房场景

- 厨房安防采用烟雾传感器和火焰传感器共同守护厨房的安全。烟雾传感器的工作原理基于半导体材料在不同气体环境下电阻率的变化，当目标气体(如烟雾、可燃气体等)存在时，半导体材料表面会发生化学反应，导致电阻率发生变化。通过测量电阻值的变化，可以判断目标气体的浓度。当目标气体浓度超过设定的的阈值，会自动触发厨房报警系统。火焰传感器的原理是当火焰燃烧时候,会产生大量的红外线，这些红外线被传感器检测到并转换成电信号。

- 卧室场景

- 我们在智能小屋的卧室中设置了气压传感器、光照传感器和温湿度传感器，能够精准实时监测卧室环境参数，并将这些参数发送回单片机显示在串口屏和APP上。

- 其中，气压传感器的工作原理是基于压电效应，它的内部有一个压阻传感器、一个高精度模拟数字转换芯片和控制单元，通过感知气压变化引起薄膜的变化从而转换为电信号和数字信号进行输出。

- 光照传感器的原理是半导体材料的光电效应，当周围环境的光照射在敏感元件上时，电阻值会随之变化，通过测量电阻值即可知道当前周围环境光照度。

- 利用DHT11温湿度传感器模块，该模块应用了专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，内置一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件，并采用单总线协议与单片机进行通信，使系统变得简易快捷，信号传输距离在20米以上。

- 浴室场景

- 在浴室中我们利用步进电机型来控制窗帘开关，步进电机丝杆滑台的工作原理基于步进电机的旋转运动和丝杆的直线传动机制。此外，我们还利用继电器开关来模拟浴室的热水器、浴霸开关。

- 第三章软件设计与调试结果（请根据现场调试结果进行编写修改）

- 3.1作品功能实现结果

- 3.2作品功能测试具体方法

- 第四章结论与心得

4.1作品应用前景

本作品的未来应用前景十分广阔，具体表现在以下4个方面：

- （1）多场景自动化联动：单片机通过多种传感器实现智能化调控，这种多传感器融合技术将提升智能家居的安全性和便捷性。在未来，随着传感器和控制算法的精确度不断提高，用户体验和家庭环境安全也会得到进一步的提升，智能家居能够根据居住者习惯自动调整室内灯光和温度，从而形成一个更贴合用户需求的智能环境。

- （2）智能语音交互：语音模块的集成使用户可以通过语音实现家居控制，进一步解放了双手，提供更为便捷的使用体验。未来，ai语音助手的技术将会变得更成熟，通过自然语言处理技术提升语音识别的准确度，甚至能够主动提供帮助，例如在检测到异常后向用户发出警报。

（3）远程监控与实时监测：通过APP和WiFi模块实现远程控制和数据查看，使用户可以实时监控家庭的环境数据，并远程控制家中的设备开关，还可以在危险或异常情况时及时采取行动。伴随5G和物联网的发展，智能家居的远程控制响应速度会更快、范围更广，家庭的安全性和能效管理将会大大提升。

（4）安全性能的提升：目前的指纹识别和门禁系统已实现了一定程度的家居安全保护。未来可以集成更多的生物识别技术（如面部识别、语音识别），并将其与AI算法结合，进一步提高家庭安全性，保障居家隐私。

- 总的来说，随着物联网和人工智能技术的发展，智能家居将从单一设备的智能化逐步走向系统联动和自主学习，为用户提供舒适安全的生活方式。

4.2作品未来改进空间及设想

在此次的智能家居设备开发中，我们基于该智能家居系统的现有设计和功能，从以下几个方面提出未来的改进空间和发展设想：

（1）加入情绪感知和反馈系统

通过分析用户的语音和行为模式，智能家居系统可以检测用户的情绪状态并做出相应的反馈。例如，在用户心情低落时，调节灯光色温、播放舒缓音乐，提供一个舒适的环境来帮助用户放松心情。

- （2）集成更高级的传感器

- 目前的传感器种类包括光照、温湿度、火焰等。未来可以引入空气质量检测传感器（PM2.5、CO₂等）以及地震、漏水等传感器，全面监测居家环境，保障健康和安全。此外，还可考虑心率和血氧传感器，用于检测用户身体状态，在紧急情况时提供警报。

- （3）实现跨设备互联

- 在未来，智能家居不仅可以通过应用程序和触摸屏操作，还可实现与其他智能设备的联动，如智能手机、可穿戴设备等，实现设备之间的信息互通。例如，通过手表检测到用户进入睡眠状态，家居系统可以自动调暗灯光、关闭音响等，形成统一的智能体验。

- （4）提升能耗管理与节能优化

可以结合人工智能对居家电器的使用数据进行分析，优化能耗方案。例如在无人时自动关闭灯光，或调节空调温度，优化能源管理。用户可以在应用中查看用电统计、节能分析，并获得节能建议，帮助减少不必要的能耗。